Тамбовское государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение «Тамбовский бизнес-колледж»

Предметно-цикловая комиссия информационных дисциплин

Утверждаю:

Директор ТОГАПОУ

«Тамбовский бизнес-колледж»

_______________ Н. В. Астахова

Приказ № 104/1 от 28.08.2017 г.

Фонд оценочных средств

текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

ОП. 08 «Архитектура электронно-вычислительных машин и

вычислительные системы»

среднее профессиональное образование

(программа подготовки специалистов среднего звена)

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

Тамбов

2017

Лист согласования

программы фонда оценочных средств учебной дисциплины

ОП. 08 «Архитектура электронно-вычислительных машин и

вычислительные системы»

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы» может быть использован в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего профессионального образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.

Организация разработчик:

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский бизнес-колледж».

Разработчик:

Климов К.А., преподаватель ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж».

Рассмотрено и рекомендовано ПЦК информационных дисциплин ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж». Протокол № 1 от «28» августа 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

АНО «МЦБОИК» (Автономная некоммерческая организация «Молодёжный центр бизнес –образование и инвестиционного консалтинга»)

______________ И. Д. Гарницкая

«28» августа 2017 г.

АННОТАЦИЯ

программы фонда оценочных средств учебной дисциплины

ОП. 08 «Архитектура электронно-вычислительных машин и

вычислительные системы»

ФОС является составной частью образовательной программы - ППССЗ по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» и предназначен для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников ППССЗ по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»

Объектами оценки являются знания, умения и практический опыт как элементы общих и профессиональных компетенций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- У1 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик устройств для конкретных задач;

- У2 идентифицировать  основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств;

- У3 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычислительной техники (ВТ).

знать:

- З1 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;

- З2 принципы работы основных логических блоков системы;

- З3 параллелизм и конвейеризацию вычислений;

- З4 классификацию вычислительных платформ;

- З5 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;

- З6 принципы работы кэш-памяти;

- З7 методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем;

- З8 основные энергосберегающие технологии.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:

- ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

- ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

- ПК 1.2.	Обрабатывать динамический информационный контент.

- ПК 1.3.	Осуществлять подготовку оборудования к работе.

- ПК 1.4.	Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.

- ПК 1.5.	Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.

- ПК 3.3.	Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.

- ПК 4.1.	Обеспечивать содержание проектных операций.

- ПК 4.4.	Определять ресурсы проектных операций.

Использование фонда оценочных средств направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие личностных способностей и дальнейшего профессионального роста выпускника-будущего специалиста.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт фонда оценочных средств	6

2. Контроль и оценка освоения теоретического  и практического курса  учебной дисциплины	8

3. Контрольно-оценочные материалы для итоговой / промежуточной аттестации по учебной дисциплине	38

4. Критерии оценки	40

5. Информационное обеспечение обучения	41

1. Паспорт фонда оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет в 4 семестре.

1.1. Карта компетенций

Таблица 1

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| З1 - построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности ОК 1, ОК 2 | Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, организация деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач в соответствии с принципами построения цифровых вычислительных систем и их архитектурных особенностей | Устный опрос. |
| З2 - принципы работы основных логических блоков системы ОК 4 | Осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития в соответствии с принципами работы основных логических блоков вычислительных систем | Тестирование. |
| З3 - параллелизм и конвейеризацию вычислений ОК 3 | Принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях и ответственность за них, в том числе при выполнении задач организации параллелизма и конвейеризации вычислений | Письменный опрос. |
| З4 - классификацию вычислительных платформ ОК 7 | Возложение на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий, в том числе при классификации вычислительных платформ | Тестирование. |
| З5 - принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах ОК 8 | Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, самообразование, осознанное планирование повышения квалификации, в том числе по знанию принципов вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах | Тестирование. |
| З6 - принципы работы кэш-памяти ОК 6 | Проявление способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, в том числе при применении знания принципов работы кэш-памяти | Устный опрос. |
| З7 - методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем ОК 5 | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при реализации методов повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем | Подготовка и защита презентаций. |
| З8 - основные энергосберегающие технологии ОК 8 | Ориентирование в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности при реализации основных энергосберегающиих технологий | Подготовка и защита рефератов. |
| Умения: |  |  |
| У1 - определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик устройств для конкретных задач ПК 1.3, ПК 1.4 | Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристик устройств для конкретных задач, в том числе при подготовке оборудования к работе, а также настраивании и работе с отраслевым оборудованием обработки информационного контента | Оценка в ходе проведения практических занятий. |
| У2 - идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств ПК 1.2, ПК 1.5 | Идентификация основных узлов персонального компьютера, разъемов для подключения внешних устройств при обработке динамического информационного контента и контроле работы компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, а также при обеспечении их правильной эксплуатации | Оценка в ходе выполнения квазипрофессиональных действий. |
| У3 - обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычислительной техники (ВТ) ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 3.3. | Обеспечение совместимости аппаратных и программных средств вычислительной техники при проведении обслуживания, тестовых проверок, настройке программного обеспечения отраслевой направленности, а также обеспечение содержания проектных операций и определении ресурсов проектных операций. | Оценка в ходе проведения практических занятий. |

- 2. Контроль и оценка освоения теоретического  и практического курса  учебной дисциплины

2.1. Общие положения освоения учебной дисциплины по темам

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам):

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З |
| Раздел 1. Основные понятия архитектуры ВС и представление информации в вычислительных системах |  |  | Выполнение практических заданий по темам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 | З1, З4, ОК1, ОК2, ОК7, З5, З6, ОК6, ОК8, З2, З8, ОК4, ОК8 | Дифференцированный зачет | З1-З8, У1-У3, ОК1-9, ПК1.2, 1.3,1.4, 1.5, 3.3, 4.1, 4.4 |
| Тема 1.1. Основы построения ЭВМ | Устный опрос. | З1, ОК1, ОК2 |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ | Тестирование. | З4, ОК7 |  |  |  |  |
| Раздел 2 . Устройство основных логических компонентов ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Логические основы ЭВМ | Письменный опрос. Тестирование. | З5, З6, ОК6, ОК8 |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Основы построения элементов и узлов ЭВМ | Устный опрос. Тестирование. | З2, З8, ОК4, ОК8 |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Современные процессоры | Устный опрос. Тестирование. | З3, З5, З7, ОК3, ОК5, ОК8 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Архитектура вычислительных систем |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Классификация вычислительных систем | Письменный опрос. Тестирование. Оценка умения и ПК в ходе ПЗ | З3, У1, ОК3, ПК 1.3, ПК 1.4 |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Основные обрамления компьютеров и вычислительных систем | Устный опрос. Тестирование. | З6, ОК6, |  |  |  |  |

- 2.2. Задания для оценки освоения теоретического и  практического курса учебной дисциплины

Раздел 1. Основные понятия архитектуры,  представление и обработка информации в ЭВМ

Тема 1.1. Вопросы к устному опросу

- Что лежит в основе разграничения понятий ЭВМ и ВС?

- Какие технологические признаки и архитектурные решения лежат в основе выделения поколений вычислительной техники?

- В чем состоит основное отличие ВТ до неймановского периода и ЭВМ и систем с фон-неймановской архитектурой?

- Определите понятие ЭВМ с хранимой в памяти программой.

- Поясните сущность фон-неймановской концепции ЭВМ.

- Что обеспечивает представление информации в ЭВМ в виде двоичных последовательностей?

- Определите сущность принципа программного управления.

- Назовите структурную организацию фон-неймановской ЭВМ.

- Какой из принципов фон-неймановской концепции ЭВМ можно считать наиболее важным?

- Перечислите основные характеристики ЭВМ.

- Чем  отличаются  характеристики  ЭВМ – быстродействие и производительность?

- Назовите основные области применения ЭВМ и наиболее существенные для них характеристики машины.

- Приведите классификацию ЭВМ и назовите признаки,  по  которым она формируется.

- Что означает понятие «единство форматов»?

- Составляющие регистра команд

- Что может произойти за один такт работы процессора?

- Что происходит за один цикл работы процессора?

- Как соотносятся цикл команды и микропрограмма?

Тема 1.2. Тесты

1. Позиционная система счисления— это система:

- В которой значение символа зависит от его позиции в ряду цифр, изображающих число

- В которой значение символа не зависит от его позиции в ряду цифр, изображающих число

- В которой значение символа зависит не от его позиции в ряду цифр, изображающих число, а от его номинала

- Основание системы счисления это:

- Количество различных символов, используемых в позиционной системе счисления для выражения  чисел в пределах разрядности, называется ее основанием и обозначается латинской буквой S.

- Количество различных символов, используемых в позиционной системе счисления для выражения всех чисел в пределах одного разряда, называется ее основанием и обозначается латинской буквой S.

- Количество символов, используемых в позиционной системе счисления для выражения  числа в пределах одного разряда, называется ее основанием и обозначается латинской буквой S.

- Число 18 в двоичном эквиваленте имеет вид:

- 10011

- 10001

- 10010

- Число 14 в шестнадцатеричном эквиваленте имеет вид:

- D

- C

- E

- Как изображается восьмеричное число в двоичном эквиваленте:

- Тетрадами

- Триадами

- Пентадами

- Как изображается шестнадцатеричное число в двоичном эквиваленте:

- Пентадами

- Триадами

- Тетрадами

- Для изображения десятичной цифры в двоично-десятичной системе счисления отводится:

- Четыре разряда

- Три разряда

- Два разряда

- Бит — это:

- Два разряда слова, которые могут принимать значение 1 или 0.

- Один разряд слова, который может принимать значение 1 или 0.

- Два разряда слова, один из которых может принимать значение 1 или 0.

- Байт – это:

- шестнадцатеричное слово

- четырёхразрядное слово

- восьмиразрядное слово

- Число в форме с плавающей запятой это когда:

- Вес числа изменяется за счет изменения порядка числа

- Вес числа изменяется за счет изменения номера числа

- Вес числа изменяется за счет изменения разрядности числа

- Для изображения цифр в двоично-десятичной системе счисления отводится четыре разряда —  это:

- Кварта

- Тетрада

- Триада

Раздел 2 . Устройство основных логических компонентов ЭВМ

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ

Письменный опрос

1. Что понимают под логической переменной, логической операцией и под логическим выражением?

- Что такое конъюнкция? Объяснить правила выполнения логической операции «конъюнкция».

- Что такое дизъюнкция? Объяснить правила выполнения логической операции «дизъюнкция».

- Что такое инверсия? Объяснить правила выполнения логической операции «инверсия».

- Что означают понятия «эквивалентность» и «тождество» в логическом выражении?

- Назвать и объяснить аксиомы, принятые в алгебре логики.

- Назвать основные законы, принятые в алгебре логики.

- Изобразить и объяснить принцип действия логического элемента конъюнктор.

- Изобразить и объяснить принцип действия логического элемента дизъюнктор.

- Изобразить и объяснить принцип действия логического элемента инвертор.

- Изобразить и объяснить принцип действия логического элемента сумматор.

- Изобразить и объяснить принцип действия логического элемента триггер.

Тестирование

Вариант 1

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Синонимом названия логической операции ИЛИ является слово: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Конъюнкция |
| 2) |  | Дизъюнкция |
| 3) |  | Отрицание |
| 4) |  | Импликация |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое из суждений ложно: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | В пятеричной системе счисления 2 + 3 = 10 |
| 2) |  | 1 байт = 8 бит |
| 3) |  | Некоторые простые числа, большие 101 , делятся на 3 |
| 4) |  | В семеричной системе счисления 10 - нечетное число |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Логические величины А, В, С принимают следующие значения: А = 1, В = О, С=0. Определить, какое логическое выражение истинно: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | С&В&А |
| 2) |  | - AvB&C |
| 3) |  | -C&AvB |
| 4) |  | - А v В v С |
| Задание #4 |  |  |
| Логические величины А, В, С принимают следующие значения: А = 1, В = О, С=1. Определить, какое логическое выражение ложно: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | не А или В или С |
| 2) |  | В и А или С |
| 3) |  | не А или В и С |
| 4) |  | не С и В или А |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закон коммутативности это: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | не (А или В) = не А и не В |
| 2) |  | АиВ=ВиА |
| 3) |  | А и А = А |
| 4) |  | А и (В или С) = (А и В) или (А и С) |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закон ассоциативности это: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | (А & В) & С = А & (В & С) |
| 2) |  | A v В = В v A |
| 3) |  | A v А = А 4) А & (В v С) = (А & В) v (A & С) |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закон дистрибутивности это: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | (А или В) или С = А или (В или С) |
| 2) |  | А или В = В или А |
| 3) |  | А или А= А |
| 4) |  | А и (В или С) = (А и В) или (А и С) |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отрицанием высказывания А & - В v С будет высказывание: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | -A&Cv-B&C |
| 2) |  | B&Cv-.A&C |
| 3) |  | -B&-Cv-A&C |
| 4) |  | -A&-CvB&-C |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высказывания А и В истины для точек, принадлежащих соответственно кругу и квадрату. Для всех точек выделенной на рисунке области истинно высказывание: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | А или В |
| 2) |  | А и В |
| 3) |  | не А или В |
| 4) |  | не А и В |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значение какой двухместной логической операции будет ЛОЖЬ, если значение хотя бы одного из операндов А или В ложно: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Эквивалентность |
| 2) |  | Дизъюнкция |
| 3) |  | Конъюнкция |
| 4) |  | Импликация |

Вариант 2

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой логической операции соответствует приведенная таблица истинности: X Y ¦ Z 0 0 ¦ 0 0 1 ¦ 1 1 0 ¦ 1 1 1 ¦ 1 |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Конъюнкция |
| 2) |  | Дизъюнкция |
| 3) |  | Отрицание |
| 4) |  | Импликация |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Даны формулы: 1)-А?А 2) –(A&B) ?-Av-.B 3)A®B ?-AvB 4)A&B?BvA Среди этих формул истинными являются только: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 1 и 2 |
| 2) |  | 1 и 3 |
| 3) |  | 2 и 4 |
| 4) |  | 2 и 3 |
| Задание #3 |  |  |
| Даны утверждения: 1) Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ-НЕ 2) Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ и двух логических элементов И 3) Триггер можно построить из четырех логических элементов ИЛИ 4) Триггер служит для хранения 1 бита информации Среди этих утверждений истинными являются только: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 1 и 2 |
| 2) |  | 1 и 4 |
| 3) |  | 2 и 3 |
| 4) |  | 2 и 4 |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Даны утверждения: 1) Триггер служит для построения одноразрядного полусумматора 2) Триггер служит для построения полного одноразрядного сумматора 3) Триггер служит для построения схемы переноса одноразрядного сумматора 4) Триггер служит для построения регистров памяти Среди этих утверждений верными являются только: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 1 и 2 |
| 2) |  | 1 и 2 |
| 3) |  | 3 и 4 |
| 4) |  | 4 |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Десятичному числу 9 в двоичной системе соответствует число... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 1001 |
| 2) |  | 1010 |
| 3) |  | 1101 |
| 4) |  | 1110 |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укажите Основание системы счисления, в которой десятичному числу 15 соответствует число 33. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 16 |
| 2) |  | 4 |
| 3) |  | 8 |
| 4) |  | 2 |
| Задание #7 |  |  |
| Даны системы счисления: с основанием 2, 8, 10, 16. Запись вида 100 |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | отсутствует в двоичной; |
| 2) |  | существует во всех перечисленных; |
| 3) |  | отсутствует в десятичной; |
| 4) |  | отсутствует в восьмеричной; |
| 5) |  | отсутствует в 16-ной. |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнить перевод числа из одной системы счисления в другую: 456789 = X13. Х равен: |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 1520 |
| 2) |  | 10B20 |
| 3) |  | 25020 |
| 4) |  | 101120 |
| 5) |  | Ни один из ответов 1-4 не верен. |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результат вычисления в 14-ричной системе счисления: D035 - BCD равен: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | C246 |
| 2) |  | DA46 |
| 3) |  | 1D46 |
| 4) |  | 12246 |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одной из основных характеристик ЭВМ является быстродействие, которое характеризуется: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | количеством выполняемых одновременно программ |
| 2) |  | количеством операций в секунду |
| 3) |  | временем организации связи между ОЗУ и АЛУ |
| 4) |  | динамическими характеристиками устройств ввода-вывода |

Ответы:

| Вариант 1 |  |
| --- | --- |
| #1 (1 б.) | 2 |
| #2 (1 б.) | 3 |
| #3 (1 б.) | 3 |
| #4 (1 б.) | 3 |
| #5 (1 б.) | 2 |
| #6 (1 б.) | 1 |
| #7 (1 б.) | 4 |
| #8 (1 б.) | 4 |
| #9 (1 б.) | 2 |
| #10 (1 б.) | 3 |
| Вариант 2 |  |
| #1 (1 б.) | 2 |
| #2 (1 б.) | 4 |
| #3 (1 б.) | 2 |
| #4 (1 б.) | 4 |
| #5 (1 б.) | 2 |
| #6 (1 б.) | 1 |
| #7 (1 б.) | 2 |
| #8 (1 б.) | 4 |
| #9 (1 б.) | 4 |
| #10 (1 б.) | 2 |

Тема 2.2.  Основы построения элементов и узлов ЭВМ

Устный опрос

1. Какие формы представления информации вы знаете?

2. За основную единицу измерения информации принят?

3. Чем отличается шестнадцатеричная система счисления от восьмеричной?

- Структурная схема ЭВМ в общем случае включает в себя?

- Одной из основных характеристик ЭВМ является быстродействие, которое характеризуется?

- Каких два основных устройства содержит процессор?

- Из какого устройства (блока), входящего в состав ЭВМ, процессор выбирает для исполнения очередную команду?

- Назовите типы памяти ЭВМ.

- В чем состоит основное принципиальное различие сохранения информации во внешних запоминающих устройствах от хранения в ОЗУ?

- Что происходит с содержимым оперативной памяти после выключения электропитания ?

- Для долговременного хранения информации  служит?

- Архитектура фон Неймана- это

- Назовите основные принципы Фон Неймана.

- Из чего состоит машина Фон Неймана.

- В результате выполнения любой команды счетчик команд изменяется на

- Из арифметико-логического устройства результаты выводятся в память или устройство вывода.

- Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – это …….

- Для выполнения перечисленных операций в АЛУ включаются следующие функциональные узлы:

- Классификация АЛУ

- По выполняемым функциям АЛУ делятся на ….

- Операции в АЛУ?

Тестирование

Вариант 1

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принципы Фон Неймана |  |  |
| Выберите несколько из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | вычислительная машина конструктивно делится на ряд устройств: процессор, запоминающее устройство (для хранения программ и данных), устройство ввода–вывода и т.д.; |
| 2) |  | принцип микропрограммного управления процессом вычислений; |
| 3) |  | наличие хранимой в памяти программы; |
| 4) |  | Арифметико–логическое устройство |
| 5) |  | Устройство управления |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| АЛУ-это |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | реализуется, как правило, на модулях (микросхемах) динамической памяти. ОЗУ служит для хранения программы, исходных данных задачи, промежуточных и конечных результатов решения задачи. |
| 2) |  | предназначено для выполнения предусмотренных в ЭВМ арифметических и логических операций. |
| 3) |  | координирует работу процессора, посылая в определенной временной последовательности управляющие сигналы в устройства ЭВМ, обеспечивая их соответствующее функционирование и взаимодействие друг с другом. |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство управления- это |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | предназначено для выполнения предусмотренных в ЭВМ арифметических и логических операций. |
| 2) |  | реализуется, как правило, на модулях (микросхемах) динами-ческой памяти. ОЗУ служит для хранения программы, исходных данных задачи, промежуточных и конечных результатов решения задачи. |
| 3) |  | координирует работу процессора, посылая в определенной временной последовательности управляющие сигналы в устройства ЭВМ, обеспечивая их соответствующее функционирование и взаимодействие друг с другом. |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОЗУ - это |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | реализуется, как правило, на модулях (микросхемах) динами-ческой памяти. ОЗУ служит для хранения программы, исход-ных данных задачи, промежуточных и конечных результатов решения задачи. |
| 2) |  | координирует работу процессора, посылая в определенной временной последовательности управляющие сигналы в устройства ЭВМ, обеспечивая их соответствующее функционирование и взаимодействие друг с другом. |
| 3) |  | предназначено для выполнения предусмотренных в ЭВМ арифметических и логических операций. |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды памяти ЭВМ |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | ОЗУ ПЗУ Внешняя память |
| 2) |  | ПЗУ АЛУ УУ |
| 3) |  | ОЗУ ПЗУ ЭВМ |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В состав периферийных (внешних) устройств могут входить следующие узлы : |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Внешняя память |
| 2) |  | Оперативная память |
| 3) |  | Устройства ввода/вывода |
| 4) |  | Устройство управления |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К устройствам ввода относятся |  |  |
| Выберите несколько из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | клавиатура, мышь, джойстик, дисплей, принтер, плоттер, |
| 2) |  | клавиатура, мышь, джойстик, микрофон, сканер, видеокамера, различные датчики |
| 3) |  | периферийные устройства, сканер, видеокамера, различные датчики |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К устройствам вывода |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | дисплей, принтер, плоттер, акустические системы (наушники), исполнительные механизмы. |
| 2) |  | дисплей, принтер,клавиатура, мышь, джойстик, микрофон, сканер, |
| 3) |  | клавиатура, мышь, джойстик, микрофон, сканер,, плоттер, акустические системы (наушники), исполнительные механизмы. |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| БВЦ (блок вычислителя цифрового) реализует следующие функции: |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | ввод программы с 8–дорожечной перфоленты в оперативное запоминающее устройство и хранение программы в ОЗУ; |
| 2) |  | выявление и обработку неисправностей, возникающих в системе; |
| 3) |  | восприятие вводимой в машину информации – исходных данных и программы решения задач; |
| 4) |  | выдачу по программе результатов вычислений в удобной для восприятия форме; |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для того чтобы любая ЭВМ, в том числе и БВЦ, могла автоматически решать задачи, она должна обеспечивать выполнение следующих функций: |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | выполнение арифметических и логических операций; |
| 2) |  | ввод программы с 8–дорожечной перфоленты в оперативное запоминающее устройство и хранение программы в ОЗУ; |
| 3) |  | отсчет текущего времени работы БВЦ. |
| 4) |  | автоматическое управление вычислительным процессом в соответствии с введенной программой. |

Вариант 2

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Команда состоит |  |  |
| Выберите несколько из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | из кода команды (с 0–го по 2–й разряд), определяющего тип команды; |
| 2) |  | из контрольного разряда (12–й разряд), обеспечивающего контроль правильности команды и ее неискажения при передаче в устройствах БВЦ. |
| 3) |  | из кодированной информации (с 3–го по 11–й разряды), определяющей информацию: действие, предписанное командой, или адрес (номер) ячейки памяти; |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для представления чисел в ЭВМ используются две формы: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | логическая и нормальная |
| 2) |  | естественная и нормальная |
| 3) |  | естественная и логическая |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При циклическом сдвиге участвуют два регистра: |  |  |
| Выберите несколько из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | триггер дополнительный ТД |
| 2) |  | регистр сумматора РС. |
| 3) |  | сдвиге вправо (влево) |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При логическом или арифметическом сдвиге вправо (влево) участвуют три регистра: |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | триггер дополнительный ТД; |
| 2) |  | регистр сумматора РС; |
| 3) |  | регистр дополнительный РД. |
| 4) |  | сдвиг вправо (влево) |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число называется нормализованным, если выполняются следующие условия: |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | сочетание "01" в нулевом и первом разрядах для положительного числа; |
| 2) |  | сочетание "10" в нулевом и первом разрядах для отрицательного числа; |
| 3) |  | сочетание "001" в нулевом и первом разрядах для отрицательного числа; |
| 4) |  | сочетание "0,001" в нулевом и первом разрядах для отрицательного числа; |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды адресации в БВЦ: |  |  |
| Выберите несколько из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | прямая и косвенная. |
| 2) |  | абсолютная и относительная (страничная); |
| 3) |  | если присутствуют нули во всех разрядах регистров РС и РД |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По назначению команды вычислителя можно сгруппировать в следующие классы |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | специальные команды; |
| 2) |  | команды управления дополнительной памятью; |
| 3) |  | модифицируемые ячейки памяти |
| 4) |  | адресуемые команды или команды обращения к памяти; |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адресные (адресуемые) команды. |  |  |
| Выберите несколько из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Логическое умножение (КОД 0002) – И |
| 2) |  | Сложение (КОД 0012) – СЛ; |
| 3) |  | команды обмена с внешними устройствами. |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специальные команды имеют код 78 и характеризуются наличием |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 1 в 6–м и 10–м разрядах. |
| 2) |  | 1 в 8–м и 9–м разрядах. |
| 3) |  | 1 в 6–м и 7–м разрядах. |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Арифметические команды имеют код 78 и характеризуются наличием |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | "2" в 6–м и 11–м разрядах |
| 2) |  | "10" в 9–м и 10–м разрядах |
| 3) |  | "1" в 3–м и 11–м разрядах |

Ответы:

| Вариант 1 |  |
| --- | --- |
| #1 (1 б.) | 1, 2, 3 |
| #2 (1 б.) | 2 |
| #3 (1 б.) | 3 |
| #4 (1 б.) | 2 |
| #5 (1 б.) | 1 |
| #6 (1 б.) | 1, 3 |
| #7 (1 б.) | 2 |
| #8 (1 б.) | 1 |
| #9 (1 б.) | 1, 2 |
| #10 (1 б.) | 1, 4 |
| Вариант 2 |  |
| #1 (1 б.) | 1, 3 |
| #2 (1 б.) | 2 |
| #3 (1 б.) | 1, 2 |
| #4 (1 б.) | 1, 2, 3 |
| #5 (1 б.) | 1, 2 |
| #6 (1 б.) | 1, 2 |
| #7 (1 б.) | 1, 2, 4 |
| #8 (1 б.) | 1, 2 |
| #9 (1 б.) | 2 |
| #10 (1 б.) | 3 |

Тема 2.3. Современные процессоры

Устный опрос

- Что такое процессор?

- Назовите 3 вида обработки информации в процессоре.

- Расскажите алгоритм работы процессора.

- Назовите основные команды процессора.

- Что такое RISC и CISC архитектуры?

- Назовите виды прерываний.

- Что такое компиляция? Виды компиляции.

- Что такое отладчик? Привести примеры отладчиков.

- Что такое подпрограмма, назначение подпрограмм.

- Виды подпрограмм и их параметры.

Тестирование

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основных операций в АЛУ: |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | сложение |
| 2) |  | умножение |
| 3) |  | вычитание |
| 4) |  | пересылка |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройства управления делятся на: |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | УУ с жесткой, или схемной логикой |
| 2) |  | УУ с гибкой или статической логикой |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ...-этап разработки компьютерной программы, на котором обнаруживают, локализуют и устраняют ошибки. |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | отладка |
| 2) |  | компиляция |
| 3) |  | дешифрация |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что выполняют Дизассемблеры |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | позволят программисту посмотреть ассемблерный код исполняемого файла |
| 2) |  | помогут программисту проследить сетевой трафик генерируемой программой |
| 3) |  | позволяют программисту отследить взаимодействие программы и Windows API при помощи записи сообщений Windows в лог. |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие существуют категории команд ввода-вывода? |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Управление |
| 2) |  | Состояние |
| 3) |  | Передача |
| 4) |  | Удаление |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие схемы ввода-вывода используются в современных компьютерах? |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | программируемый ввод-вывод с активным ожиданием; |
| 2) |  | ввод-вывод с управлением по прерываниям; |
| 3) |  | ввод-вывод с прямым доступом к памяти. |
| 4) |  | декомплированный вывод с прямым доступом к прерываниям |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сколько существует схем ввода-вывода в современных ПК? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 3 |
| 2) |  | 10 |
| 3) |  | 12 |
| 4) |  | 1 |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прекращение выполнения текущей команды или текущей последовательности команд для обработки некоторого события называется |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | прерыванием |
| 2) |  | остановкой |
| 3) |  | паузой |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды прерываний: |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | аппаратные |
| 2) |  | программные |
| 3) |  | системные |
| 4) |  | пользовательские |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компиля́тор |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | программа или техническое средство, выполняющее компиляцию. |
| 2) |  | программа для шифрации данных |
| 3) |  | программа для сопоставлений данных |

Ответы:

| #1 (1 б.) | 1, 2, 3 | #5 (1 б.) | 1, 2, 3 | #9 (1 б.) | 1, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #2 (1 б.) | 1 | #6 (1 б.) | 1, 2, 3 | #10 (1 б.) | 1 |
| #3 (1 б.) | 1 | #7 (1 б.) | 1 |  |  |
| #4 (1 б.) | 1 | #8 (1 б.) | 1 |  |  |

Раздел 3. Архитектура вычислительных систем

Тема 3.1.   Классификация  вычислительных систем

Письменный опрос

- Как вы понимаете понятие «Вычислительная система»?

- Какие виды вычислительных систем вы знаете, опишите их? Какие используются наиболее часто?

- Принципы работы вычислительных систем?

- Кто внес большой вклад в создание первых ЭВМ и разработку методов их применения, а также непосредственно вычислительных систем?

- О чем говорит принцип универсальности вычислительных систем?

- Что такое модульность?

- Способы классификации ВС?

- Как вы себе представляете матричные системы?

- Что вы знаете о ассоциативных вычислительных системах?

- На чем основаны принципы векторной обработки?

Тестирование

- Позиционными системами счисления являются системы в которых значение цифры зависит от позиции.

- Разряды числа нумеруются справа налево, причем младший разряд целой части (стоящий перед разделителем — запятой или точкой) имеет номер ноль.

- Вес разряда — количество различных цифр, используемых в этой системе.

- Основание системы счисления — отношение количественного эквивалента цифры в этом разряде к количественному эквиваленту той же цифры в нулевом разряде.

- Что следует сделать для перевода числа из любой системы счисления в десятичную?

- В классе 36q учеников, из них 21q девочка и 15q мальчиков. В какой системе счисления велся отсчет?

- Шестизначное десятичное число начинается слева с 1, если переместить ее в младший разряд, то новое число будет втрое больше исходного. Найти исходное число.

- Знаменитый путеводитель «Автостопом по галактике» утверждает, что 6x9=42. Какая система счисления использовалась в Путеводителе?

- вычислить результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами MCM + LXIV

- Перевести десятичное число 856 в 8-ричную систему счисления.

- Перевести десятичное число 345 в 16-ричную систему счисления.

Правильные ответы:

| Вопрос: | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | ДА |
| 2 | ДА |
| 3 | НЕТ |
| 4 | ДА |
| 5 | Проставить разряды для переводимого числа и произвести необходимые вычисление |
| 6 | 8 |
| 7 | 142857 |
| 8 | 13 |
| 9 | 1964 |
| 10 | 1530 |
| 11 | 159 |

Тема 3.2. Основные обрамления компьютеров и вычислительных систем

Устный опрос

- Перечислите основные характеристики запоминающих устройств

- Что такое запоминающий элемент?

- Из каких периодов складывается время обращения к запоминающему устройству?

- Что такое запоминающий массив?

- Из чего складывается время доступа в ЗУ с прямым или циклическим доступом?

- Что такое запоминающая ячейка?

- Каким является время доступа в ЗУ с адресным доступом?

- Назовите уровни иерархической структуры памяти ЭВМ

- Каким является время доступа в ЗУ с последовательным доступом?

- Назовите основные уровни иерархии памяти ЭВМ?

- Что такое ОЗУ и ПЗУ их назначение и характеристики?

- Назовите виды адресации и кратко охарактеризуйте их.

- Дайте определение стека, плоской и многосегментной модели памяти.

- Дать определение кеш-памяти, назвать ее основные характеристики, назначение, структуру.

- Динамическая память и принцип ее работы.

- Статическая память и принцип ее работы.

- Flash-память и принцип ее действия.

- Видеопамять и ее виды.

- BIOS: назначение и функции.

Тестирование

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое Кэш-память |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью |
| 2) |  | энергонезависимая память, для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения |
| 3) |  | постоянную память записывают программу управления работой самого процессора |
| 4) |  | постоянное запоминающее устройство |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постоянная память -это... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью |
| 2) |  | энергонезависимая память, для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения |
| 3) |  | электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ |
| 4) |  | перепрограммируемое ПЗУ |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Память-это... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | оперативно запоминающее устройство |
| 2) |  | постоянное запоминающее устройство |
| 3) |  | электронная память, размещенная на видеокарте, используется для хранения кадров динамического изображения |
| 4) |  | функциональная часть ЭВМ, предназначенная для записи, хранения и выдачи информации |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внутренняя память -это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | наименьшая частица памяти компьютера. В одном бите памяти хранится один бит информации |
| 2) |  | это устройство, которое хранит информацию, необходимую компьютеру в данный момент работы |
| 3) |  | это энергозависимое быстрое запоминающее устройство сравнительно небольшого объёма |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| чему равен 1 байт? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 8 бит |
| 2) |  | 16 кбайт |
| 3) |  | 1мб |
| 4) |  | 1000 бит |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как называется содержимой ячейки памяти? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Принцип адресуемости памяти |
| 2) |  | машинным словом |
| 3) |  | Ячейка памяти |
| 4) |  | Адресуемость |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| какая из разновидностей ПЗУ не существует? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | ROM |
| 2) |  | PROM |
| 3) |  | EPROM |
| 4) |  | EEPROM |
| 5) |  | все перечисленные существуют |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| в чем заключается принцип адресуемости памяти |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | любая информация заносится в память и извлекается из нее по адресам |
| 2) |  | Адрес ячейки памяти равен адресу младшего байта |
| 3) |  | Нумерация начинается с 0 |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| бит это... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | элемент памяти, частица информации, хранит двоичный код 0 или 1- Ячейка памяти, хранящая один двоичный знак. |
| 2) |  | наименьшая частица памяти компьютера. |
| 3) |  | это единица измерения количества информации и частица памяти компьютера |
| 4) |  | все перечисленное можно назвать битом |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| типы оперативной памяти |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | статическая |
| 2) |  | динамическая |
| 3) |  | оперативная |
| 4) |  | модульная |

Ответы:

| #1 (1 б.) | 1 |
| --- | --- |
| #2 (1 б.) | 2 |
| #3 (1 б.) | 4 |
| #4 (1 б.) | 2 |
| #5 (1 б.) | 1 |
| #6 (1 б.) | 2 |
| #7 (1 б.) | 5 |
| #8 (1 б.) | 1 |
| #9 (1 б.) | 4 |
| #10 (4 б.) | 1, 2 |

Интерфейсы

Устный	 опрос

1.Дайте краткую характеристику структурам взаимосвязей устройств ЭВМ.

2. Дайте краткую характеристику шине процессор–память.

3. Поясните принцип функционирования системной шины.

4. Дайте краткую характеристику ЭВМ с одной шиной.

5. Дайте краткую характеристику ЭВМ с двумя видами шин.

6. Дайте краткую характеристику ЭВМ с тремя видами шин.

7. Из каких линий состоит шина?

8. Дайте краткую характеристику линиям.

Тестирование

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дайте определение интерфейса. |  |  |
| Запишите ответ: |  |  |
| 1) | Ответ: |  |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чипсет это- |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | набор микросхем, спроектированных для выполнения каких-либо функций. |
| 2) |  | слот для подключения периферийных устройств. |
| 3) |  | оперативная память. |
| 4) |  | устройство для хранения больших данных на компьютере. |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что относится к характеристикам системной шины? |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Частота. |
| 2) |  | Скорость. |
| 3) |  | Количество оборотов в минуту. |
| 4) |  | Название. |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие мосты находятся на системной плате? |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Северо-западный. |
| 2) |  | Восточный. |
| 3) |  | Южный. |
| 4) |  | Северный. |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая функцию выполняет Южный мост? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Чередование банков памяти. |
| 2) |  | Управление частотой процессора |
| 3) |  | Реализация интерфейса SАТА (IDE). |
| 4) |  | Содержит информацию о типах поддерживаемой памяти. |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что относится к внутренним интерфейсам ПК? |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | ISA |
| 2) |  | EISA |
| 3) |  | USB |
| 4) |  | Wi-Fi |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой порт является последовательным? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | USB |
| 2) |  | LPT |
| 3) |  | LapLink |
| 4) |  | IEEE 1284 |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укажите скорость передачи данных по USB 3.0. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 15 Гбит/с |
| 2) |  | 7 Гбит/с |
| 3) |  | 1 Мбит/с |
| 4) |  | 5 Гбит/с |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение RS- 232 |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | подключение телефонных модемов. |
| 2) |  | подключение узкоспециализированного оборудования. |
| 3) |  | подключение жесткого диска. |
| 4) |  | порт для платы расширения. |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечислите основные модификации Wi-Fi 802.11 |  |  |
| Запишите ответ: |  |  |
| 1) | Ответ: |  |

Ответы:

| #1 (1 б.) | Ответ = совокупность возможностей взаимодействия двух устройств |
| --- | --- |
| #2 (1 б.) | 1 |
| #3 (1 б.) | 1, 4 |
| #4 (1 б.) | 3, 4 |
| #5 (1 б.) | 3 |
| #6 (1 б.) | 1, 2 |
| #7 (1 б.) | 1 |
| #8 (1 б.) | 4 |
| #9 (1 б.) | 1, 2 |
| #10 (1 б.) | Ответ = b, g, n |

Перспективные ЭВМ и вычислительные системы

Тестирование

| Задание #1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотнесите аббревиатуры и их расшифровки |  |  |  |  |
| Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: |  |  |  |  |
| 1) |  | ОКОД | 1) | Вычислительная система со множественным потоком команд и множественным потоком данных |
| 2) |  | ОКМД | 2) | Вычислительная система со множественным потоком команд и одиночным потоком данных |
| 3) |  | МКОД | 3) | Вычислительная система с одиночным потоком команд и множественным потоком данных |
| 4) |  | МКМД | 4) | Вычислительная система с одиночным потоком команд и одиночным потоком данных |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каком году была предложена общая классификация архитектур ЭВМ по признакам наличия параллелизма в потоках команд и данных? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | 1955 |
| 2) |  | 1960 |
| 3) |  | 1964 |
| 4) |  | 1970 |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс MIMD включает в себя многопроцессорные системы (верно ли утверждение) |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Да |
| 2) |  | Нет |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая из моделей является моделью с однородным доступом? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | NUMA |
| 2) |  | UMA |
| 3) |  | COMA |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поддерживает ли модель UMA одновременный доступ разных процессов к разным банкам памяти? |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Нет |
| 2) |  | Да |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая из моделей является моделью с неоднородным доступом? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | UMA |
| 2) |  | NUMA |
| 3) |  | COMA |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики модели UMA: |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Сохраняется единая адресация |
| 2) |  | Простота |
| 3) |  | Низкая пропускная способность |
| 4) |  | Каждый процессор имеет локальную память |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой из моделей соответствует рисунок? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | UMA |
| 2) |  | NUMA |
| 3) |  | COMA |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные преимущества модели NUMA |  |  |
| Выберите несколько из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | Эффективный (на малых объёмах) и быстрый обмен данными |
| 2) |  | Аппаратно управляемое кэширование снижает интенсивность обмена между узлами ВС |
| 3) |  | Простота программирования |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой из моделей соответствует рисунок? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) |  | UMA |
| 2) |  | NUMA |
| 3) |  | COMA |

Ответы:

| #1 (1 б.) | 1=4, 2=3, 3=2, 4=1 | #6 (1 б.) | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| #2 (1 б.) | 4 | #7 (1 б.) | 2, 3 |
| #3 (1 б.) | 1 | #8 (1 б.) | 1 |
| #4 (1 б.) | 2 | #9 (1 б.) | 1, 2, 3 |
| #5 (1 б.) | 2 | #10 (1 б.) | 2 |

Практические задания для промежуточного контроля по темам 1.1 – 2.2.

Вариант 1

Системы счисления, используемые в ЭВМ. Свойства позиционных систем счисления.

Практическое задание:

Переведите в двоичную и восьмеричную системы шестнадцатеричные числа:

а) 2СE16;     б) 9F4016;     в) ABCDE16;

Вариант 2

Классификация ЭВМ по физическому представлению обработки информации, поколениям ЭВМ, сферам применения и методам исполнения вычислительных машин.

Практическое задание:

Переведите в двоичную и восьмеричную системы шестнадцатеричные числа:

а) 2С216;     б) 934016;     в) ABE16;

Вариант 3

Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.

Практическое задание:

Выполните действия над числами в нормальной форме в машинных кодах.

A+B

A=132

B=234

Вариант 4

Базовые логические операции и схемы. Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические матрицы, их назначение и применение.

Практическое задание:

Булева функция  f(x1 , x2 , x3 ) задана таблицей истинности. Построить функциональную схему, реализующую искомую функцию.

Вариант 5

Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. Работа логических узлов ЭВМ.

Практическое задание:

Дана функциональная схема. Определить булеву функцию, которой описывается функционирование этой схемы.

Вариант 6

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Виды информации и способы ее представления в ЭВМ.

Практическое задание:

Переведите числа: 3718 в Х10, 46,58 в Х10, 101110,102 в Х16, A1416 в Х10. И выполните действия 10110012+111102, 5208-3068, A1416+14F16.

Вариант 7

Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Цикл выполнения команды. Понятие рабочего цикла, рабочего такта.

Практическое задание:

http://www.computer-museum.ru/index.php найдите первые ЭВМ и вставьте их изображения в отдельный документ с названиями

Вариант 8

Схемные логические элементы ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры  и  сумматоры.

Практическое задание:

По логической схеме составьте логическое выражение:

Вариант 9

Понятие архитектуры  и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон Неймана.

Практическое задание:

Выделить и охарактеризовать все интерфейсы на предлагаемой материнской плате.

Вариант 10

Работа логических узлов ЭВМ. Основные компоненты ЭВМ.

Практическое задание:

Дана функциональная схема. Определить булеву функцию, которой описывается функционирование этой схемы.

Вариант 11

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Виды информации и способы ее представления в ЭВМ.

Практическое задание:

Переведите числа: 3718 в Х10, 46,58 в Х10, 101110,102 в Х16, A1416 в Х10.

Вариант 12

Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. Структура и функционирование АЛУ.

Практическое задание:

Таблица истинности двухразрядного дешифратора

| x1 | x2 | y0 | y1 | y2 | y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Построить функциональную схему, двухразрядного дешифратора.

Вариант 13

Работа и особенности логических элементов ЭВМ. Таблицы  истинности   RS-,  JK-  и T-триггера

Практическое задание: Таблица переходов RS триггера в базисе ИЛИ-НЕ

| R | S | Q(t) | Q(t+1) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Режим хранения информации R=S=0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Режим установки единицы S=1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Режим установки нуля R=1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | * | R=S=1 запрещённая комбинация |
| 1 | 1 | 1 | * |  |

построить RS-триггер и на элементах "И-НЕ.

Вариант 14

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное запоминающие устройства: назначение и основные характеристики.

Практическое задание:

Выполните действия 10110012+111102, 5208-3068, A1416+14F16.

# 3. Контрольно-оценочные материалы для итоговой / промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение дифференцированного зачета.

Вопросы к дифференцированному зачету

- История развития вычислительной техники.

- Поколения ЭВМ.

- Основные характеристики и классификация ЭВМ и вычислительных систем.

- Архитектура ЭВМ фон-Неймана, принципы фон-Неймана и их развитие.

- Гипотетическая функциональная схема фон-Неймановской  ЭВМ, принцип работы.

- Цикл стандартной машинной команды.

- Прерывания, приоритетное обслуживание.

- Позиционные системы счисления, перевод чисел в позиционных системах счисления.

- Алгебраическое представление двоичных чисел, форматы представления чисел, двоичная арифметика.

- Прямой, обратный и дополнительный код числа.

- Представления чисел в ЭВМ с фиксированной и плавающей точкой.

- Специальные коды двоичной арифметики: двоично-десятичный код, код Грея, код Хэмминга.

- Кодирование текстовой информации.  Коды: ASCII, CP1251, CP866, Unicode.

- Системы кодирования цвета.

- Кодирование графической информации.

- Кодирование звука. Качество кодирования звуковой информации.

- Логические функции, реализуемые в ЭВМ,  таблицы истинности.

- Законы булевой алгебры, преобразование логических функций.

- Одноразрядный полусумматор двоичных чисел.

- Полный одноразрядный сумматор двоичных чисел.

- Виды и принципы работы вентилей логических блоков вычислительных систем.

- Минимизация логических устройств компьютера.

- Мультиплексоры.

- Кодеры и декодеры.

- Программируемые логические матрицы.

- Компараторы.

- Арифметико-логическое устройство компьютера.

- Иерархическая структура запоминающих устройств ЭВМ.

- Характеристика и классификация запоминающих устройств ЭВМ.

- Основные структуры адресных ЗУ.

- Регистры процессора.

- Триггеры  и их разновидности.

- Классы процессоров.

- Повышение производительности компьютеров.

#### Интегральные схемы устройств компьютера.

- Архитектуры вычислительных систем. Уровни комплексирования. Классификация М. Флинна.

- Перспективные типы процессоров ЭВМ.

- Электронные логические устройства компьютера.

- Системы (классы) команд ЭВМ.

- Решить примеры типа:

- Переведите числа из одной системы счисления в другую, например, из десятичной системы в двоичную, восьмеричную; из шестнадцатеричной в двоичную,  десятичную и т.д.

- Сложите два числа в восьмеричной (двоичной, шестнадцатеричной) системе счисления, вычислите разность двух чисел в восьмеричной (двоичной шестнадцатеричной) системе счисления.

- Какой обратный (дополнительный) код в однобайтовом формате имеет число?

- Упростите логические выражения типа:

x∨y∨zx∨y∨zx∨y∨z

(А+АВ)(А+1)(А +0).

- Дайте остальные способы описания логической функции F, зависящей от двух (трех) логических переменных, если задана её таблица истинности.

6. Дано логическое выражение. Дайте его остальные описания.

7. Задан дополнительный код двоичного числа. Чему равен прямой код этого числа?

8.  Минимизировать заданную логическую функцию.

9. Какое число транзисторов необходимо для реализации  заданного логического выражения?

# 4. Критерии оценки

При оценке ответа выпускника учитывается уровень освоения им знаний и умений по соответствующим модулям, свободное использование научных терминов, обоснованность, логичность, грамотность изложения, умение связывать теоретический материал с практикой.

Оценка « 5» (отлично) ставится, если:

1. Материал изложен в четко определенной логической последовательности.

2. В ответе приводятся все необходимые понятия, даются их определения, выполнены правильно все практические задания.

3. В ответе имеются ссылки на первоисточники и собственную практику.

4. Речь отвечающего громкая, не содержит стилистических и иных ошибок, оговорок.

5. Даются четкие ответы на все дополнительные вопросы.

6. Практические задания выполнены в полном объеме.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

- Материал изложен в необходимой логической последовательности.

- В ответе приводятся все существенные понятия и определения наиболее важных из них, а также выполнены практические задания с несколькими недочетами.

- В речи нет грубых ошибок, оговорок.

- Даются правильные ответы на дополнительные и уточняющие вопросы.

- Практические задания выполнены полностью, но с незначительными недочетами.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:

- Ответ содержит основную теоретическую информацию, хотя логическая последовательность может быть нарушена.

- Отвечающий называет основные понятия, но при их определении допускает ошибки.

- При выполнении практического задания также допущены некоторые негрубые ошибки.

- Отвечающий допускает ошибки, речь невыразительная, бедная.

- Ответы на дополнительные, уточняющие вопросы даются после длительной паузы и (или) содержат негрубые ошибки, неточности.

- Практические задания выполнены не полностью или с ошибками.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:

- В ответе отсутствует необходимая теоретическая информация, нет логической связи между частями ответа.

- Отвечающий не может назвать основные понятия и привести их определения, а также не выполнены практические задания или выполнены с грубыми ошибками.

- Речь невыразительная, бедная, неинформативная.

- Не может ответить на все, или большинство дополнительных  и уточняющих вопросов.

- Практические задания билета не выполнены или выполнены с грубыми ошибками.

# 5. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Электронный ресурс]:   учебник для учрежд. СПО/Н.В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. Электронные текстовые данные - М.: Издательство Юрайт, 2015 - Гриф УМО СПО - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/389866 - ЭБС ЮРАЙТ по паролю.

- Миленина, С. А. Электроника и схемотехника [Электронный ресурс]:  учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. Электронные текстовые данные — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с. — Гриф УМО СПО - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3906E501-84A4-4A0D-9D83-54403F783EE5- ЭБС ЮРАЙТ по паролю.

- Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем [Электронный ресурс]:  учебное пособие для СПО / М. В. Рыбальченко. Электронные текстовые данные — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 91 с. — (Профессиональное образование). — Гриф УМО СПО - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F490757C-8BC3-4897-86C7-B54F649CBE93 - ЭБС ЮРАЙТ по паролю.

Дополнительные источники:

- Гостев, И. М. Операционные системы [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / И. М. Гостев. Электронные текстовые данные — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 158 с. — Гриф УМО СПО - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F4160D29-926C-4141-8B87-DF34DDB19B99- ЭБС ЮРАЙТ по паролю.

- Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс]:  учебное пособие для академического бакалавриата / О. П. Новожилов. Электронные текстовые данные — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. —Гриф УМО - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C6CCB2DB-DD82-45E0-916D-B632CC9F39A9- ЭБС ЮРАЙТ по паролю.

- Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]:  учебник для СПО / В. В. Трофимов; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. Электронные текстовые данные — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 553 с. — Гриф УМО СПО - Режим доступа: https:// www.biblio-online.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9 - ЭБС ЮРАЙТ по паролю.

# Интернет ресурсы:

- http://www.citforum.ru/ - центр информационных технологий

- http://informatics.wallst.ru/ - любая информация о программировании

- http://www.ugatu.ac.ru/~trushin - сборник методических материалов по информатике

- http://www.iis.ru/glossary/ - русско-английский глоссарий по информатике.

- http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/banners.htm  - сборник	полезных ссылок по информатике.

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________

В комплект ФОС внесены следующие изменения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/